Система PDM STEP Suite и опыт ее внедрения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Яцкевич Алексей Игоревич,

НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»,

ayatsk@cals.ru, www.cals.ru

май, 2005г.

# Информация о системе PDM STEP Suite

Комплекс программных решений PDM STEP Suite предназначен для управления данными об изделии на всех стадиях жизненного цикла. Использование PDM STEP Suite позволяет объединить данные различных служб предприятия в едином информационном пространстве, гарантируя их актуальность, достоверность, полноту, целостность и непротиворечивость. При этом в системе ведутся данные о конструкции изделия, технологии его изготовления и эксплуатации, а также о ресурсах, требуемых для осуществления процессов изготовления, обслуживания и ремонта.

В основе PDM STEP Suite лежит объектно-ориентированная база данных о проектах и изделиях, построенная на логических моделях данных, регламентированных стандартами ISO 10303 (ГОСТ Р ИСО 10303), спецификациями NATO PRODUCT DATA MODEL (PLCS) и рекомендациями Workflow Management Coalition (WFMC).

Использование международных стандартов при описании данных об изделии позволяет с минимальными усилиями обеспечивать взаимодействие различных системам автоматизации, обеспечивая, по сути создание единой информационной среды (ЕИС) предприятия. Схематично место PDM в ЕИС показано на рис. 1.

Рис.1. PDM в Единой Информационной Системе предприятия

Основные функции комплекса PDM STEP Suite:

- Управление конструкторскими, технологическими и эксплуатационными данными об изделии

- Управление конфигурациями и изменениями

- Управление данными логистического анализа

- Управление данными о качестве

- Управление проектами, контрактами и потоками работ

- Информационное взаимодействие с CAD/CAM/ERP

- Обмен данными между всеми участниками жизненного цикла

# Сервисы системы

## Организация справочников и классификаторов данных

Для удобства работы в ЕИС специалистов различных направлений PSS позволяет создать и использовать различные нормативно-справочные разделы БД (далее классификаторы), например:

- государственные, международные и внутренние стандарты и прочие нормативные документы;

- материалы (с учетом сортаментов);

- нормализованные детали (нормали);

- стандартные изделия;

- покупные комплектующие изделия;

- ранее выполненные проекты (классификатор, аккумулирующий собственный опыт предприятия);

- унифицированные узлы и детали.

- технологическое оборудование и оснастка;

- организационная структура предприятия и роли сотрудников.

PSS позволяет создавать неограниченное количество классификаторов в соответствии с любыми стандартами. Система позволяет назначать пользователям индивидуальный доступ к любым разделам классификатора. Классификаторы могут иметь как древовидную, так и сетевую структуру.

Система PSS позволяет экспортировать информацию о классификаторах в html- и xml-файлы.

## Описание изделия и управление его структурой

### Общие сведения

Одним из основных информационных объектов в PSS является «изделие». Изделие - объект или вещество, полученные естественным или искусственным путем (ГОСТ Р ИСО 10303-1-1999 пункт 3.2.26). Изделие может представлять собой материальный предмет, вещество, услугу, программный продукт, систему, состоящую из материальных предметов и программных средств, взаимодействующих между собой, являющихся результатом деятельности предприятия (РС Р 50.1.031-2001). При помощи объекта «версия изделия» описываются различные модификации или исполнения изделия. С изделием ассоциируется различного рода информация, которая накапливается на протяжении всего ЖЦИ (см. ниже): характеристики, документы, статусы (результаты согласований), технологическая информация, информация о конкретных экземплярах изделия и их регламентах обслуживания и ремонта. Также для изделия может задаваться информация об его аналогах. Например, в определенных условиях болт без покрытия можно заменить на никелированный болт, но никелированный болт заменить на болт без покрытия нельзя. Сами же аналоги являются такими же изделиями в БД PSS, как и другие.

Необходимо отметить, что каждый объект в системе PSS описывается единожды и никогда не дублируется. Для доступа к объекту используются ссылки, что обеспечивает однозначность данных и сквозное проведение изменений. Так, один объект-изделие может одновременно входить в состав нескольких сборочных единиц.

### Управление структурой изделия

Система PSS предоставляет различные функции для работы со структурой изделия:

- Создание различных вариантов (точек зрения) структуры изделия.

- Проведение изменений в структуре изделия.

- Сравнение вариантов структур изделий.

- Генерация отчетов подетального и полного составов (Рис. 1).

- Генерация спецификации по ЕСКД.

- Копирование структуры изделия.

- Поиск в структуре конечного изделия ДСЕ по разным критериям.

Рис. 1. Отчет - подетальный состав с фильтром

### Управление точками зрения (контекстами) на структуру изделия

Система PSS позволяет описывать состав одного изделия с различных точек зрения и на различных стадиях ЖЦИ. Типичным примером является конструкторская и технологическая спецификации изделия: конструкторы работают с «конструкторским» составом изделия, технологи же оперируют «технологическим», который формируется при проектировании технологии сборки по принципу «как должно собираться» (Рис. 2). В приведенном примере конструкторский состав является одноуровневым. Технологический состав изделия отличается от конструкторского, как минимум: наличием в составе промежуточных подсборок, которые необходимы для правильной сборки и регулировки двигателя; наличием смазочных и окрасочных материалов; наличием расходных материалов и деталей, например второго комплекта прокладок; наличием транспортной тары или упаковки и т.д. Другим примером вариантов состава является разбиение сложного изделия по зонам обслуживания и функциональному признаку (по системам).

Рис. 2. Пример вариантов составов изделия

## Хранение документов

### Общие сведения

Система PSS позволяет хранить электронные технические документы (ЭТД). Логически ЭТД состоит из двух частей: содержательной и реквизитной (ГОСТ Р 5.001.01-2002). В качестве содержательной части может выступать любой файл, способный храниться в компьютере: 3D-модель, файл мультимедиа, растровое изображение (например, отсканированный чертеж). Реквизитная часть содержит аутентификационные и идентификационные данные документа, в том числе одну или несколько ЭЦП.

Рис. 3. Документ, его версии и статусы

В PSS ЭТД имеет версии, среди которых одна является актуальной (Рис. 3). Версии документа могут создаваться на основе любых предыдущих, образуя дерево версий. Встроенный механизм управления изменениями позволяет проследить историю изменений каждого документа для последующего анализа и возврата к предыдущим версиям (Рис. 4). Информация, порождаемая при инициировании и проведении изменений (служебные записки, документы, описывающие требуемые изменения (функции «красного карандаша»), извещения об изменениях и др.), может храниться для последующего использования.

Рис. 4. Диалоговое окно проведения изменения документа

В БД ЭТД может существовать самостоятельно или быть ассоциированным с другим объектом.

### Организация электронного архива документов

Для организации электронного архива документов система PSS имеет ряд функций, ориентированных на работу с группами документов:

- Добавление файлов документов в БД с диска компьютера с возможностью воспроизведения структуры папок в БД, аналогичной на диске.

- Копирование документов из БД на диск.

- Редактирование группы документов.

- Сравнение документов с файлами на диске компьютера с возможностью устранения различий (Рис. 5).

- Быстрая печать документов, находящихся в папке.

- Назначение доступа на документы.

Обмен документов между сотрудниками разных служб может происходить посредством встроенной почтовой подсистемы. А для автоматизации процесса разработки и согласования документа может использоваться встроенная подсистема WorkFlow.

Рис. 5. Диалоговое окно сравнения документов в БД с файлами на диске

Для оперативного уведомления пользователя об изменении документа может использоваться настраиваемый для пользователя список рассылки сообщений об изменении документа (пункт 2.6.2).

Также в системе PSS предусмотрена возможность выгрузки документов, связанных со структурой изделия.

### Использование электронной цифровой подписи

Одним из принципов организации ЕИС является безбумажный обмен данными. Безбумажная технология обмена данными возможна только при обеспечении легитимности электронного документа, которая обеспечивается использованием электронной цифровой подписью. Следует отметить, что Государственная Дума приняла закон РФ «Об электронной цифровой подписи», т.е. использование ЭЦП приобрело юридическую силу. Система PSS позволяет одновременно использовать несколько систем ЭЦП. Например, при утверждении важных документов должна использоваться дорогостоящая, сертифицированная ФАПСИ система ЭЦП. Для документов, циркулирующих внутри рабочей группы, может использоваться система ЭЦП, реализованная на WinAPI, бесплатно поставляемая с ОС Windows. Система PSS имеет встроенный модуль учета и хранения открытых ключей сотрудников, что упрощает проверку корректности ЭЦП. На Рис. 3 показан пример использования статуса документа с использованием ЭЦП.

## Использование статусов объектов

Под статусами в PSS подразумеваются результаты согласований и утверждений объектов системы PSS. Такими объектами могут быть изделия, версии изделий, версии документов, характеристики объектов, категории (группировки классификаторов), экземпляры изделий, БП и т.д. На Рис. 6 показан пример статусов версии изделия. На Рис. 7 показана характеристика «Масса» со статусом «Проверил».

Рис. 6. Пример статусов изделия

Рис. 7. Пример статуса характеристики

При присвоении статуса объекту в PSS автоматически сохраняется следующая информация:

  - Сотрудник, присвоивший статус. Пользователь не может присвоить статус объекту под другим сотрудником.

  - Роль сотрудника. Каждому сотруднику назначается список возможных исполняемых им ролей.

  - Дата и время присвоения статуса.

  - ЭЦП.

## Использование характеристик объектов

Для описания разнообразных свойств объектов в PSS (изделий, документов, БП, экземпляров изделий и т.д.) используется объект «характеристика». На Рис. 8 представлена версия изделия с набором характеристик, описывающая роликоподшипник. На Рис. 8 отображен БП с набором характеристик, описывающий маршрутную карту.

Рис. 8. Пример характеристик версии изделия

Рис. 9. Пример характеристик БП-операции

Перечень возможных характеристик может легко дополняться при помощи специального модуля «Настройка словарей».

Важным атрибутом характеристики является «тип», с помощью которого одна и та же характеристика может присоединяться к изделию на разных стадиях ЖЦ. Например, при получении технического задания на разработку к изделию может быть присоединена характеристика «Долговечность подшипника» с типом «Требуемая» (Рис. 8), при выполнении проверочного расчета – с типом «Расчетная», а после испытаний опытного образца – с типом «Измеренная».

Характеристики, представляющие тайну, могут быть доступны только конкретным сотрудникам (для этого используется функция разграничения доступа).

Для легитимности характеристикам могут назначаться статусы. На Рис. 7 показана характеристика «Масса» экземпляра изделия-антенны со статусом «Проверил», который присвоил контролер Петров при проведении контрольного взвешивания антенны.

## Проведение изменений

### Общие сведения

Механизм проведения изменений в PSS позволяет контролировать весь процесс прохождения изменений и накапливать сопроводительную информацию. Для проведения изменения сначала необходимо создать объект-изменение, который описывает правила изменения, затем это изменение должно согласоваться со службами (при помощи объектов-статусов), и при отсутствии замечаний проведено (Рис. 10). При проведении изменения автоматически происходит изменение необходимых объектов. Схематично набор объектов, описывающих изменение структуры изделия в PSS, представлен на Рис. 11.

Рис. 10. Алгоритм проведения изменения

Рис. 11. Описание изменения структуры изделия в PSS

Рис. 12. Основные диалоговые окна механизма изменения

Изменения могут быть единичными или пакетными. В пакете изменений можно одновременно проводить изменение в структурах изделий, документах и БП.

В любой момент пользователь может просмотреть все изменения объекта.

Также для системы PSS разработана методика, описывающая способы внесения изменения в структуру изделия.

### Автоматическое уведомление сотрудников об изменении объектов

В системе PSS существует механизм автоматического оповещения сотрудников (пользователей) об изменении объектов. При подписке на объект, сотрудник будет получать соответствующее сообщение при каждом изменении этого объекта (Рис. 13).

Рис. 13. Сообщение об изменении объекта

В любой момент пользователь может просмотреть или отредактировать личный список объектов, при изменении которых ему будут автоматически приходить соответствующие сообщения (Рис. 13). Также сотрудник может принудительно подписать других сотрудников на сообщения об изменении объекта.

Рис. 14. Список контролируемых объектов (список рассылки) для сотрудника

## Описание техпроцессов

В PSS с изделием может ассоциироваться технологический процесс. Причем изделие может иметь несколько альтернативных техпроцессов, например техпроцессы для опытного и серийного производства. Для описания процессов (в том числе и технологических) в PSS введен объект «БП». БП может декомпозироваться на неограниченное число уровней. На примере технологического процесса декомпозиция может выглядеть следующим образом: «Цеховой маршрут  Операция  Переход».

Для каждой БП-операции могут задаваться потребности в любых ресурсах, например (Error: Reference source not found):

- Материалы (основные,  вспомогательные, драгметаллы и др.).

- Оснащение (оборудование, оснастка, инструмент и др.) для механобработки.

- Изделия и приспособления, необходимые для выполнения сборочных операций.

- Людские ресурсы и др.

Свойства БП можно описывать при помощи характеристик, например, по ЕСТД -  код операции, норма времени, разряд рабочего и др. (Рис. 9). Также к действию могут быть присоединены различные документы, например, программа ЧПУ, операционная карта и др.

На Рис. 15 представлен пример технологической информации, управляемой в PSS. Изделие ось имеет ассоциированный БП-маршрутную карту, который состоит из пяти под-БП-операций. Каждая операция содержит операционную карту, набор характеристик и нормы расхода ресурсов. В свою очередь ресурсы (в данном примере - фреза), являясь изделиями, описанными в БД PSS, также имеют свой набор документов, характеристик и статусов.

Рис. 15. Пример технологической информации

## Описание изделия на постпроизводственных этапах

Важным этапом ЖЦИ является изготовление и дальнейшее обслуживание изделия. Система PSS позволяет описывать экземпляры  и партии изделий:

- вести учет специфики изготовления экземпляра изделия;

- описывать регламентированные работы по обслуживанию экземпляра изделия;

- вести журналы ремонта и других фактических работ для экземпляра изделия;

- отслеживать перемещения блоков экземпляра изделия.

С экземпляром изделия в PSS может ассоциироваться различного рода информация: характеристики, документы, статусы, экземпляры БП, описывающие историю проведенных работ по обслуживанию и ремонту. В любой момент пользователь может получить в PSS отчет об использовании (перемещении) блока в составах экземпляров изделий. На Рис. 16 показаны пример описания экземпляра изделия и его состава блоков. Иконкой  отображается блок, демонтированный с экземпляра изделия, с указанием даты установки и демонтажа.

Рис. 16. Пример экземпляра изделия

На Рис. 17 показан пример описания истории фактических работ.

Рис. 17. Пример истории проведенных работ по экземпляру изделия

Для удобства работы в PSS разработан модуль ведения журналов экземпляра изделия. На Рис. 18 представлено окно этого модуля с открытым журналом «Контроль и диагностика». Пользователь может самостоятельно настроить тип журнала, и указывать необходимые атрибуты для описания работ или событий.

Рис. 18. Диалоговое окно модуля "Журнал экземпляра изделия"

## Многовариантный поиск объектов

Встроенный в PSS механизм поиска позволяет пользователю создавать специфические запросы по произвольному набору критериев. Например, запрос вида – «Найти все документы типа «Чертеж», утвержденные сотрудником Ивановым в определенный промежуток времени». Соответственно, любой объект БД может быть доступен посредством функции поиска (конечно, с учетом прав доступа к объекту).

Запрос составляется при помощи конструктора запросов, окно которого отображено на Рис. 19. Запрос или его результат могут сохраняться в БД, и в дальнейшем использоваться другими пользователями. Одной из опций запроса является отображение результата в виде таблицы с возможностью отображения характеристик объектов.

Рис. 19. Диалоговое окно конструктора запроса

Сложные запросы с цепочками условий могут писаться непосредственно на языке STEPQL (Рис. 20). Язык STEPQL оперирует типами и атрибутами объектов, которые определяются информационной моделью БД. Также этот язык может использоваться в программах, написанных  для PSS с применением API.

Рис. 20. Окно редактора запросов на языке STEPQL

Часто используемые запросы и их результаты могут быть сохранены в базе данных для повторного использования. При этом сохраненные в базе запросы становятся доступными для использования другими пользователями.

Результаты запросов могут быть скопированы в папку, отображены в виде настраиваемой таблицы и экспортированы в другие системы в виде файлов различного формата.

## Обмен сообщениями

Самым простым из механизмов взаимодействия сотрудников при использовании PSS является обмен сообщениями через встроенную электронную почту. Вместе с сообщением могут передаваться файлы и ссылки на любые объекты (документы, изделия, процессы и т.д.).

В системе PSS все сообщения хранятся в базе данных, поэтому сотрудник может просмотреть свои сообщения с любого компьютера.

Рис. 21. Пример сообщения в системе PSS

Каждое сообщение может быть разослано скольким угодно сотрудникам.

Информация о том, что сотрудник открыл сообщения запоминается автоматически, поэтому отправитель всегда может определить прочитали его сообщение или нет.

Последовательность пересылки сообщений и ответов на них отображается в системе в виде дерева, что позволяет легко проследить всю историю переписки.

## Подсистема управления бизнес-процессами (Workflow Management)

Система PSS содержит встроенную подсистему WorkFlow, предоставляющую возможность автоматического управления порядком прохождения информации между  сотрудниками предприятия. Основными функциями подсистемы PSS WorkFlow являются:

- Создание и настройка шаблонов процессов. Шаблон процесса – формализованное описание последовательности действий и потока рабочих объектов, а также правил, определяющих начало и завершение процесса и отдельных действий.

- Создание и настройка процессов (по шаблонам процессов). Процесс – конкретная реализация бизнес-процесса. При создании процесса указываются конкретные исполнители (из списка возможных) и сроки выполнения заданий. Задание – реализация действия в процессе.

- Автоматическая выдача и контроль сроков выполнения заданий и всего процесса. Автоматическое оповещение о возникающих задержках.

- Автоматическое управление статусами рабочих объектов.

- Отслеживание циклов (например, доработки чертежа) внутри процесса.

- Хранение истории процессов (ведение архива).

Для обмена сообщениями между пользователями в PSS используется встроенная система электронной почты, позволяющая присоединять к сообщениям ссылки на различные объекты БД PSS и файлы операционной системы. При использовании системы обмена сообщениями упрощаются функции  рассылки извещений об изменениях.

Система имеет развитую систему управления правами доступа пользователей. При этом уровень доступа определяется не для класса (типа) информационных объектов (как в большинстве других систем), а для конкретного информационного объекта, что обеспечивает большую гибкость при организации параллельного проектирования.

Рис. 22.  Пример шаблона  процесса

## Управление проектами

Система PDM STEP Suite имеет встроенную систему управления проектами. С ее помощью можно проводить проработку проекта, контролировать ход выполнения проекта, управлять пересмотром сроков и других параметров проекта.

Для удобства работы проекты могут отображаться в виде:

- Диаграммы Ганнта;

- Настраиваемой таблице;

- Структуры проекта в дереве объектов.

Отличительными особенностями системы управления проектами PSS являются:

- Возможность связывания с задачами проекта любых объектов (документов изделий и т.д.)

- Произвольная структуризация проекта (одна работа может одновременно входить в несколько проектов).

- Необязательность задания некоторых параметров (например, может задаваться только срок сдачи работы).

- Для пересмотра проекта используется механизм версий, что позволяет перед внесением изменений их согласовывать и утверждать.

- Произвольные выборки работ проекта по фильтру (например, все работы за прошлый год, выполняемые Ивановым по договорам с заводом «Кубик»).

Рис. 23. Экранные формы управления проектами

## Формирование отчетов

Для формирования отчетов в системе PDM STEP Suite есть специальный модуль – «Конструктор отчетов». Используя его можно на основе данных системы сформировать произвольные отчеты в форме документов ЕСКД и ЕСТД. Примерами отчетов могут быть: Спецификация (КТС),  Извещение об изменении, Маршрутная и операционная карта, Ведомости материалов, оснастки и оборудования, Ведомость МНЗ, удостоверяющий лист, и др.

Рис. 24. Пример отчета

Получаемый отчет может быть сохранен в специальном формате и экспортирован в форматы PDF, WMF, TIFF, BMP, GIF и другие. Использование специального формата позволяет:

- Работать с отчетом как файлом (сохранять в базе, отправлять по почте и т.д.)

- Редактировать созданный отчет

- Запрещать редактирование отчета

- Осуществлять доступ к отчету только после ввода пароля (запрет от просмотра).

При печати отчета возможно масштабирование по листу с учетом полей принтера, это особенно актуально при печати документов ЕСКД и ЕСТД на матричных принтерах, которые не позволяют печатать на всей поверхности листа.

Кроме того, при печати возможно разбиение листов большого формата на листы меньшего формата, например, для печати документов формата A2 на принтере A4 и последующей склейки.

# Опыт внедрения системы PDM STEP Suite

## Основные этапы внедрения систем класса PDM

Опыт, накопленный специалистами НИЦ CALS-технологий в ходе выполнения работ по внедрению системы PDM STEP Suite, показал, что система PDM не может являться «коробочным» программным продуктом. Это значит, что любая поставка (за редким исключением) включает большой объем консалтинговых работ и работ по настройке программных продуктов в соответствии с требованиями заказчика.

В соответствии с вышесказанным можно выделить следующие этапы внедрения систем класса PDM:

- Формирование рабочей группы из сотрудников предприятия. Определение приоритетных целей и задач внедрения системы PDM, разработка технического задания;

- Выявление и анализ процессов, которые соприкасаются с системой PDM, разработка рекомендаций по их реорганизации;

- Разработка стандарта предприятия, регламентирующего работу с информацией, которая хранится в системе PDM;

- Установка и конфигурирование ядра системы и базового ПО для администрирования системы и макетирования этапов;

- Загрузка существующих баз данных (материалов, стандартных изделий,  конструкторско-технологических спецификаций и др.) в PDM STEP Suite;

- Разработка  и апробация специализированных рабочих мест под специфику предприятия;

- Обучение конечных пользователей. Ввод системы в эксплуатацию.

## Внедрение системы PDM STEP Suite на ОАО «Казанский вертолетный завод»

Цели и задачи проекта — разработка технологии и проектов нормативной документации, регламентирующих управление составом изделия и его модификациями, ведение конструкторско-технологических спецификаций, нормативно-справочной информации и осуществления контроля процесса формирования и выполнения контрактов на основе PDM STEP Suite.

Для КВЗ одной из важнейших является задача выполнения в срок контракта по разработке конструкторско-технологической документации на вертолет.

Каждый изготавливаемый вертолет может отличаться от ранее выпущенных заводом, например, составом устанавливаемых на борт агрегатов. Это требует разработки нового комплекта конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, организации испытаний и сертификации на летную годность.  Все это служит причиной необходимости автоматизации управления проектами – в заданный срок необходимо разработать, произвести  и испытать уникальное изделие. Для эффективного решения этой задачи и разрабатывалась система автоматизации на базе PDM STEP Suite.

Рис. 25. Модификации вертолета МИ-17

На первом этапе специалистами НИЦ CALS совместно с руководством и ведущими специалистами КВЗ выделены основные задачи управления ходом выполнения контракта, разработаны и введены в действие соответствующие процессы (Рис. 26). В частности, планирование контракта состоит из этапов проработки проекта контракта и планирования выполнения утвержденного контракта. В процессе выполнения контракта выполняются процедуры контроля выполнения работ и при необходимости процедуры корректировки документов по планированию.

Рис. 26. Процедуры управления ходом выполнения контракта

В ходе разработки процессов по управлению проектами на КВЗ выяснилось, что они имеют некоторые особенности. В частности, должна быть возможность параллельного ведения проекта в электронном виде и на бумаге. Как следствие, ведущий по контракту должен иметь возможность удостоверить в электронном виде подпись должностного лица, поставленную на бумаге. Другой особенностью является то, что список основных работ, включаемых в перечень работ, фиксирован, и составляет шаблон этого документа. Еще одна особенность – если начальник в процессе согласования поставил свою подпись, то подпись нижестоящих должностных лиц не обязательна и документ считается утвержденным. Также, необходима возможность временной передачи прав подписи другому лицу в случае отпуска или командировки.

На втором этапе с учетом всех особенностей были разработаны специализированные модули для автоматизации рабочих мест главного инженера, ведущего по контракту, начальника отдела и конструктора (Рис. 27).

Рис. 27. Интерфейс специализированных модулей управления контрактом на КВЗ

На следующем этапе были разработаны специализированные модули ведения справочников материалов, стандартных и покупных изделий, модуль ведения конструкторско-технологической спецификации (КТС). При этом,  все данные КТС стали вестись в системе PSS, а сам документ КТС, стал формироваться из базы данных как отчет. Данные содержащиеся в КТС и их взаимосвязь приведена на Рис. 28.

Рис. 28. Данные конструкторско - технологической спецификации КВЗ представленные в системе PSS.

Разработанные модули позволили упростить  работу конструкторов, нормировщиков материалов и технологов. Кроме того, ведение в электронном виде состава изделия позволило с минимальными усилиями решить задачу планирования производства запасных частей. Для этого был разработан модуль, позволяющий вести данные о заказах и на основе их формировать планы по выпуску комплектующих на каждый месяц для каждого цеха, включая цеха сборки и комплектации.  В итоге на основе электронных данных об изделии в системе автоматически формируются следующие документы:

- Перечень стандартных (по узлу или по изделию);

- Перечень покупных (по узлу или по изделию);

- Ведомость материалов(по узлу или по изделию);

- Конструкторско - технологическая спецификация;

- Планы цехов (общий и по заявкам на зап. части).

Рис. 29.  Экранные формы модулей ведения справочников и конструкторско-технологической спецификации.

Рис. 30. Примеры отчетов получаемых из системы PSS на КВЗ

В результате реализованного проекта, удалось сократить время подготовки комплекта конструкторской документации по контракту, повысить оперативность и эффективность работы предприятия. А использование в качестве ядра созданной системы комплекса PDM STEP Suite позволило выполнить проект в кратчайшее время с минимальными затратами.

## Использование системы PDM STEP Suite для оценки качества продукции на ОАО НПП «АЭРОСИЛА» г.Ступино.

Актуальной задачей для любого машиностроительного предприятия (и не только машиностроительного) является задача оценки качества и надежности выпускаемой продукции. В частности, изделия, производимые из композиционных материалов, представляют собой сложные многокомпонентные объекты, эксплуатационные свойства которых зависят от весьма значительного количества параметров, как исходных материалов, так и готового изделия в целом. Например, это могут быть: неоднородность материала; степень зависимости свойств сложносоставного продукта от свойств компонентов, входящих в его состав; параметры среды и непосредственно технологических процессов; взаимосвязь геометрических и прочностных характеристик и т.д. Оценка и прогнозирование характеристик изделий такого типа является нетривиальной задачей и требует специальных подходов.

В настоящее время на  предприятии внедрена система PSS, которая обеспечивает накопление данных и обмен информацией между всеми участниками проектирования, изготовления и  сервисного обслуживания изделий.  PSS   является информационным ядром, в котором собирается вся информация об изделии: его версиях и экземплярах; процессах изготовления; ресурсах, участвующих в изготовлении, а также о  связанных с ними документах и характеристиках. Таким образом, в системе сохраняются не только конструкторские и технологические данные, но и:

- Результаты входного контроля материалов,.

- Результаты контрольных измерений параметров изделия и технологических процессов  в ходе производства изделия.

- Результаты испытаний.

- Данные по дефектам.

- Информация об отказах в процессе эксплуатации.

Вид этих данных в системе представлен на Рис. 31.

Рис. 31. Данные о качестве в системе PSS

Проводя анализ всех этих данных можно не только проконтролировать качество продукции, но и, выявив неочевидные закономерности, значительно повысить его. Специально для этого проведения такого анализа был разработан специальный модуль, внешний вид которого представлен на Рис. 32.

Рис. 32. Экранные формы модуля анализа данных о качестве

Апробация данного модуля прошла на реальных данных по 24 лопастям, изготавливаемых из композиционных материалов.

# Заключение.

Опыт использования системы PDM STEP Suite на предприятиях показал, что внедрение этой системы обеспечивает:

- сократить длительность конструкторской подготовки;

- сократить длительность проведения;

- сократить время перерасчета производственного;

- сократить затраты времени конструкторов на операции, связанные с поиском, копированием и архивированием данных;

- формализовать процессы управления проектами и уменьшить число ошибок в ходе проведения конструкторских изменений;

- практически решить задачи передачи конструкторской документации зарубежным заказчикам в электронном виде;

- сократить время реакции на динамично меняющиеся потребности заказчика.

Бизнес-процесс (БП) - совокупность последовательно или/и параллельно выполняемых операций, преобразующая материальный или/и информационный потоки в соответствующие потоки с другими свойствами. БП протекает в соответствии с управляющими директивами, вырабатываемыми на основе целей деятельности. В ходе БП потребляются финансовые, энергетические, трудовые и материальные ресурсы и выполняются ограничения со стороны других БП и внешней среды. РС 50.1.031-2001.

Под рабочими объектами процесса понимаются объекты БД, циркулирующие в рамках процесса. Примерами рабочих объектов могут быт: документ, изделие и др. Рабочие объекты могут создаваться в ходе процесса.