Рекомендации по заполнению атрибутов изделий в PSS

1.	Изделия спроектированные на предприятии	1

1.1.	Изделия, имеющие версии	1

1.2.	Изделия, не имеющие версий	1

1.3.	Изделия, имеющие модификации.	1

2.	Покупные комплектующие изделия	2

3.	Материалы	2

3.1.	Описание составных материалов (сплавов, растворов,  комплексов материалов и т.д.).	3

4.	Стандартные	4

5.	ЭРИ	5

# Изделия спроектированные на предприятии

## Изделия, имеющие версии

Если при проектировании изделия были использованы PDM технологии, то для изделий могло быть определено понятие версии. В этом случае в поле «обозначение версии изделия» заносятся  версии изделий.

В этом варианте, при наличии исполнений, их номера заносятся в поле «обозначение изделия» через тире после обозначения изделия  (аналогично записи на чертежах или спецификациях).

## Изделия, не имеющие версий

Как правило, для изделий, спроектированных без использования PDM технологий, понятие версий не использовалось. Для таких изделий в поле «обозначение версии изделия» целесообразно записывать номер исполнения.

## Изделия, имеющие модификации.

Как правило, разные модификации изделий имеют различные названия. Такие модификации описываются как различные изделия. Исполнения таких модификаций описываются как версии изделий. Базовое исполнение описывается как версия изделия с пустыми значением в поле «обозначение версии изделия». Например:

| Обозначение изделия в PSS | Наименование изделия в PSS | Обозначение версии изделия в PSS | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ми-17 | Вертолет |  | Базовое исполнение |
| Ми-17 | Вертолет | Троп. | Тропическое исполнение |
| Ми-17Т | Вертолет транспортный |  | Базовое исполнение |
| Ми-17-1ВА | Вертолет летающий госпиталь |  | Базовое исполнение |
| Ми-17-1ВА | Вертолет летающий госпиталь | Сев. | Северное исполнение |
| Ми-17АМТШ | Вертолет-штурмовик |  |  |
| Ми-17П | Вертолет пассажирский |  |  |
| Ми-17ПП | Вертолет постановщик помех |  |  |

# Покупные комплектующие изделия

При описании покупных изделий:

- В поле  «обозначение изделия» заносится шифр изделия. Если для изделия вместо шифра используется децимальный номер, то в поле «обозначение изделия» заносится децимальный номер.

- В поле  «наименование изделия» заносится полное наименование изделия.

- В поле  «обозначение версии изделия» заносится обозначение модификации или исполнения.

- Децимальный номер изделия, если он известен, записывается в поле «код версии изделия».

# Материалы

При описании материала заносятся:

- В поле  «обозначение изделия» заносится обозначение материала (включая наименование) без указания нормативного документа (ГОСТ, ОСТ, ТУ). Для материалов имеющих различные нормативные документы для марки и сортамента – без нормативного документа на марку.

- В поле  «наименование изделия» заносится полное наименование материала, например, «Сталь углеродистая», «Сталь низколегированная». (Если наименование материала уже попало в обозначение изделия, то рекомендуется все равно его продублировать в поле «наименование» для удобства поиска).

- В поле  «обозначение версии изделия» заносится нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ) на материал или марку (оставшаяся часть от того что было занесено в «обозначение изделия».

- В поле тип изделия указывается значение «материал».

Примечание 1:  Такое разделение данных в полях позволяет удобно описать случай, когда один материал может выпускаться по различным документам, например, по ГОСТ и нескольким разным ТУ. Материалы выпущенные таким образом имеют общее обозначения, но могут иметь различия в свойствах (например, разное содержание примесей приводит в разным прочностным показателям). Такие материалы будут описываться различными версиями одного изделия.

Примечание 2: Правило разнесения обозначения материала можно сформулировать так: От обозначения отделяем последний нормативный документ и записываем в «обозначение версии». Оставшаяся часть записывается в обозначение изделия».

Примеры описаний материалов:

| Обозначение материала | Обозначение изделия в PSS | Наименование изделия в PSS | Обозначение версии изделия в PSS |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлы черные (группа 1) |  |  |  |
| Круг 40 ГОСТ 1133-71 / У10 ГОСТ 1435-99 | Круг 40 ГОСТ 1133-71 / У10 | Сталь углеродистая | ГОСТ 1435-99 |
| Полоса 50x50 ГОСТ103-76/ Ст3ГОСТ 535-88 | Полоса 50x50 ГОСТ103-76 /Ст3 | Сталь | ГОСТ 535-88 |
| Пруток 12 ПЧ 1 ГОСТ 2671-80 | Пруток 12 ПЧ 1 | Чугун | ГОСТ 2671-80 |
| Тpуба Ц-Р-25х3,2 ГОСТ 3262 - 75 | Тpуба Ц-Р-25х3,2 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262 - 75 |
| Металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные (группа 2) |  |  |  |
| Магнит I-М-П-10х10х5 ТУ48-4-415-79 | Магнит I-М-П-10х10х5 | Магнит | ТУ48-4-415-79 |
| Металлы цветные, благородные и редкие (группа 3) |  |  |  |
| Пруток Д16.Т КР8 ГОСТ 21488-97 | Пруток Д16.Т КР8 | Дюралюминий | ГОСТ 21488-97 |
| Проволока ДКРНМ 0,5 КТ Л80 AM ГОСТ 1066—90 | Проволока ДКРНМ 0,5 КТ Л80 AM | Латунь | ГОСТ 1066—90 |
| Проволока ДКВПП 12,0 БТ Л63 ГОСТ 1066—90 | Проволока ДКВПП 12,0 БТ Л63 | Латунь | ГОСТ 1066—90 |
| Труба ДОВХТ 15 5 х 0,50 2000 МД БрОФ4-0,25 ГОСТ 2622- 75 | Труба ДОВХТ 15 5 х 0,50 2000 МД БрОФ4-0,25 | Бронза | ГОСТ 2622-75 |
| Лента ДПРХМ 0,5х100 НД М2 ГОСТ 1018-77 | Лента ДПРХМ 0,5х100 НД М2 | Медь | ГОСТ 1018-77 |
| Припой Пр8 КР2 ПОС40 ГОСТ 21931-76 | Припой Пр8 КР2 ПОС40 | Припой бессурьмянистый | ГОСТ 21931-76 |
| Кабели, провода и шнуры (группа 4) |  |  |  |
| Провод МГТФ 0.07 ТУ16-505.185-71 | Провод МГТФ 0.07 | Провод монтажный теплостойкий с изоляцией из фторопласта | ТУ16-505.185-71 |
| Пластмассы и пресс-материалы (группа 5) |  |  |  |
| Лента Ф-4 ПН 0,2х50 ГОСТ 24222-80 | Лента Ф-4 ПН 0,2х50 | Фторопласт | ГОСТ 24222-80 |
| Бумажные и текстильные материалы (группа 6) |  |  |  |
| Картон А-ПС-1,25 ГОСТ 7950-77 | Картон А-ПС-1,25 | Картон переплетный | ГОСТ 7950-77 |
| Шнур 1,5 мм 1,69 ктекс БС Л Б ГОСТ 1765-89 | Шнур 1,69 ктекс Т | Шнур Льняной с биостойкой отделкой | ОСТ 17-880-82 |
| Вата хирургическая стерильная ГОСТ 5556-81 | Вата хирургическая стерильная |  | ГОСТ 5556-81 |
| Лесоматериалы (группа 7) |  |  |  |
| Доска-2-сосна-32х200 ГОСТ 8486-86 | Доска-2-сосна-32х200 | Сосна | ГОСТ 8486-86 |
| Фанера береза/береза, ФК, I/III, Е1, Ш2, 2440х1525х9 ГОСТ 3916.1-96. | Фанера береза/береза, ФК, I/III, Е1, Ш2, 2440х1525х9 | Фанера влагостойкая | ГОСТ 3916.1-96. |
| Резиновые и кожевенные материалы (группа 8) |  |  |  |
| Стержень эбонит А-10 ГОСТ 2748-77 | Стержень эбонит А-10 | Эбонит | ГОСТ 2748-77 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С2-3,0 ГОСТ 7338-90 | Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С2-3,0 | Резина | ГОСТ 7338-90 |
| Минеральные, стеклянные и керамические материалы (группа 9) |  |  |  |
| Слюда СПМ-1 0,025-0,035 40х50 ТУ 21-25-25-82 | Слюда СПМ-1 0,025-0,035 40х50 | Слюда | ТУ 21-25-25-82 |
| Сода каустическая чешуированная ГОСТ 2263-79 | Сода каустическая чешуированная | Сода | ГОСТ 2263-79 |
| Сода каустическая чешуированная ТУ 2132-23305763458-97 | Сода каустическая чешуированная | Сода | ТУ 2132-23305763458-97 |
| Сода каустическая твердоплавленная 82% ТУ 2132-140-05757587-98 | Сода каустическая твердоплавлен. 82% | Сода | ТУ 2132-140-05757587-98 |
| Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты (группа 10) |  |  |  |
| Суперконцентрат красителей ВСК-ПС-Г-2-802-П ТУ 1-595-ВСК-456-99 | Суперконцентрат красителей ВСК-ПС-Г-2-802-П | Суперконцентрат красителей | ТУ 1-595-ВСК-456-99 |
| Клей БФ-4 ГОСТ 12172-74 | Клей БФ-4 | Клей БФ | ГОСТ 12172-74 |
| Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | Смазка ЦИАТИМ-201 | Смазка пластичная многоцелевая | ГОСТ 6267-74 |
| Лак БТ-783 ГОСТ 1347-77 | Лак БТ-783 | Лак битумный | ГОСТ 1347-77 |
| Эмаль ПФ-115 зеленая ГОСТ 6465-76 | Эмаль ПФ-115 зеленая | Эмаль | ГОСТ 6465-76 |

## Описание составных материалов (сплавов, растворов,  комплексов материалов и т.д.).

Если материал изготавливается на предприятии и для планирования производства необходимы данные о количественном соотношении составных частей, то необходимо

- Описать в системе все составные части как материалы

- Указать вхождения в материал составных частей с указанием нормы расхода. При описании нормы расхода необходимо привести все нормы к одной единице измерения получаемого материала. Также желательно привести все нормы к одному количеству – минимальному количеству изготовляемого материала.

Например, пусть для изготовления 6 кг. краски требуется  4.5 литра растворителя, 0,7 кг. синего красителя, 0.3 кг желтого красителя и 3 банки отвердителя.  И открытая банка отвердителя должна быть использована в течение трех часов с момента открытия. В этом случае минимальное количество изготавливаемого материала будет определяться количеством, для которого требуется 1 банка отвердителя, т.е. 2 кг краски. В этом случае расход составляющих будет определяться как:

| Материал | Исходное кол-во | Получаемое кол-во |
| --- | --- | --- |
| Растворитель | 1.5 л. | 2 кг. |
| Синий краситель | 0.24 кг. | 2 кг. |
| Желтый краситель | 0.1 кг. | 2 кг. |
| Отвердитель | 1 банка | 2 кг. |

# Стандартные

При описании стандартных изделий заносятся:

- В поле  «обозначение изделия» заносится обозначение изделия (включая наименование) без указания нормативного документа (ГОСТ, ОСТ, ТУ).

- В поле «наименование изделия» записывается наименование изделия («Болт», «Винт», «Гайка»)

- В поле  «обозначение версии изделия» заносится нормативный документ описывающий изделие (ГОСТ, ОСТ, ТУ).

- В поле  «описание версии изделия» заносится наименование группы изделий, например, «Винты с полукруглой головкой», «Винты с потайной головкой», «Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком»,  «Гвозди строительные», «Гвозди с треугольной насечкой»

| Обозначение стандартного | Обозначение изделия в PSS | Наименование изделия в PSS | Обозначение версии изделия в PSS |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка M12-7H.5 ГОСТ 5915 - 70 | Гайка M12-7H.5 | Гайка шестигранная | ГОСТ 5915 - 70 |
| Гайка 2M12х1,25-6H.12.40X.016 ГОСТ 5915 - 70 | Гайка 2M12х1,25-6H.12.40X.016 | Гайка шестигранная | ГОСТ 5915 - 70 |
| Болт М12-8gх60.58 ГОСТ 7798 - 70 | Болт М12-8gх60.58 | Болт с шестигранной головкой | ГОСТ 7798 - 70 |
| Болт 2М12х1,25-6gх60.109.4OX.106 ГОСТ 7798 - 70. | Болт 2М12х1,25-6gх60.109.4OX.106 | Болт с шестигранной головкой | ГОСТ 7798 -70. |
| Шпилька M16-6gх90.58 ГОСТ 22О32 - 76 | Шпилька M16-6gх90.58 | Шпилька с ввинчиваемым концом | ГОСТ 22032-76 |
| муфта длинная 1-Ц-40 ГОСТ 8955 - 75 | муфта длинная 1-Ц-40 | Муфта длинная оцинкованная | ГОСТ 8955 - 75 |

# ЭРИ

При описании электрорадиоизделий заносятся:

- В поле «обозначение изделия» заносится обозначение изделия (например, P1-12-0,125-10 кОм±0,1%-М-А). Для электрорадиоизделий с индексом «ОС» в начале или в конце обозначения в соответствии с ТУ на изделие добавляются символы «ОС» (например, ОС С2-29В-0,125-110кОм±1%-1-А).

- В поле «наименование изделия» заносится наименование изделия  (например, Резистор).

- В поле  «обозначение версии изделия» заносится обозначение нормативного документа (ТУ) на электрорадиоизделие (например, ОЖ0.467.169 ТУ).

Для электрорадиоизделий с индексом «ОС» к основному ТУ через пробел добавляется обозначение специального дополнения (например, ОЖ0.467.099 ТУ ОЖ0.467.138 ТУ).

Для импортных электрорадиоизделий поле  «обозначение версии изделия» не заполняется или в нем может указываться фирма-производитель (например, Analog Devices).

- В поле  «описание версии изделия» заносится наименование группы изделий (например, «Постоянные непроволочные», «Подстроечные» и т.д.)

| Обозначение электрорадиоизделия | Обозначение изделия в PSS | Наименование изделия в PSS | Обозначение версии изделия в PSS |
| --- | --- | --- | --- |
| Резистор P1-12-0,125-10 кОм±0,1%-М-А ОЖ0.467.169 ТУ | P1-12-0,125-10 кОм±0,1%-М-А | Резистор | ОЖ0.467.169 ТУ |
| Резистор ОС С2-29В-0,125-110кОм±1%-1-А ОЖ0.467.099 ТУ ОЖ0.467.138 ТУ | ОС С2-29В-0,125-110кОм±1%-1-А | Резистор | ОЖ0.467.099 ТУ ОЖ0.467.138 ТУ |
| Резистор R0805-0,125-1 кОм±5% | R0805-0,125-1 кОм±5% | Резистор |  |
| Микросхема 1564КП7 бК0.347.479-19 ТУ | 1564КП7 | Микросхема | бК0.347.479-19 ТУ |
| Микросхема AD620SQ/883B | AD620SQ/883B | Микросхема | Analog Devices |